ДИАГНОСТИКА  АВТОМАТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

Курс лекций

НГТУ

Основные понятия о диагностировании

Диагностирование – процесс определения технического состояния объекта с определенной точностью. Результат диагностирования называется диагнозом.

Исследуемый объект называется объектом диагностирования, а средства диагностирования называются системой диагностирования.

Дефект – нарушение тех или иных характеристик объекта и его блоков или элементов.

Неисправность – это факт проявления дефекта.

Ошибка – неправильные значения сигналов на внешних выходах устройства, является следствием неисправности.

Отказ – нарушение правильности функционирования объекта или его составных частей.

Дефекты, неисправности и ошибки могут быть:

- устойчивыми (постоянными),

- неустойчивыми,

- одиночными,

- кратными.

Элементарная проверка – эксперимент над объектом диагностирования, характеризующийся определенным входным (тестовым или рабочим) воздействием, подаваемым на объект, некоторым количеством контрольных точек, с которых снимается ответ (отзыв) объекта на эти воздействия. Полученные значения сигналов в контрольных точках – это результат элементарной проверки.

Алгоритм диагностирования задает совокупность элементарных проверок, последовательность их реализации и правила обработки результатов с целью получения диагноза.

Алгоритм диагностирования называется безусловным, если он задает фиксированную последовательность реализации элементарных проверок.

Условный алгоритм задает несколько различных последовательностей реализации проверок, и каждый раз реализуется одна их них в зависимости от технического состояния диагностируемого объекта. Выбор последовательности производится по результатам предыдущих проверок.

Алгоритм диагностирования представляют в виде блок-схем или древовидных граф (отличие графа от блок-схемы в отсутствии блоков, подробно предписывающих выполнение конкретных действий).

Обеспечение требуемых показателей надежности сложных объектов достигается проведением ряда сложных мероприятий, в том числе отбором и тренировкой компонентов, блоков и объектов в целом, облегчением режимов их работы, снижением влияния вредных внешних воздействий и помех, введением аппаратной и информационной избыточности (с целью обеспечения резервирования), организацией тестового и функционального диагностирования, а также организацией процедур восстановления и обслуживания.

Если в задачу диагностирования входит лишь обнаружение существующих дефектов (неисправностей, нарушающих работу системы), то такое диагностирование само по себе не влияет на надежность системы. Однако если в задачу диагностирования входит поиск дефектов, не влияющих в данный момент на работу объекта, то это повышает надежность системы.

Экономическая целесообразность построения систем диагностики

Конструктор или технолог в среднем каждые четыре часа допускает ошибку средней сложности. Цена ошибка, выявленной в серийном производстве очень высока, особенно если изделие ушло к потребителю и ошибка обнаружена после выпуска. Затраты на контроль определяются точностью изделия, его элементов и составляют до 40 % его себестоимости. Известно, что мероприятия направленные на уменьшение брака, приводят к непропорционально быстрому росту затрат на контроль, увеличивается себестоимость изделия.

Рост сложности и функциональной значимости приводит к высоким потерям при отказе аппаратуры. Чем на более ранней стадии обнаружен дефект, тем меньше затрат на его устранение.

Сочетание в рамках одного прибора изделий - массового и уникального производства, изделий выполненных различными предприятиями, ведомствами, странами, требует единого подхода к установлению причин отказа.

Среди причин отказов равное место принадлежит сферам разработки и производства. Например, в среднем, по вине разработчиков и производства РЭА - 40% отказов, по вине комплектующих - 20%, остальные по другим причинам: ошибки операторов, нестабильность эл. питания и т.п. Необходимо совместить анализ причин отказов с организацией контроля условий производства, качества труда и других компонентов технологического процесса. Основным средством для определения отказов является статистический анализ.

Задачи контроля на различных стадиях жизненного цикла продукции

Стадии жизненного цикла продукции: разработка, производство, эксплуатация.

Разработка: должно быть разработано соответствующее диагностическое, метрологическое обеспечение, необходимое на стадии производства и на стадии эксплуатации, иначе резко возрастают затраты на обеспечение контроле пригодности, восстановления работоспособности изделия. Диагностическое обеспечение: средства контроля; алгоритм поиска; контрольные точки, режимы.

На стадии производства должны решаться задачи контроля технологического процесса, управления. Существуют проверки исправности, работоспособности и функционирования. Проверка исправности это проверка всех элементов объекта, во всех режимах его эксплуатации. Проверка работоспособности является менее полной. Она предполагает проверку объекта во всех его режимах, исключая резервные. Проверка на функционирование - проверка в одном из режимов.

Средства контроля различаются по воздействию на средства функционального и тестового контроля. Система тестового контроля более проста с точки зрения анализа причин неработоспособности. Для систем функционального контроля характерны сложность анализа причин, однако обеспечивается непрерывность функционирования объекта.

Уровни организации системной среды

Интуитивные методы поиска неисправности не гарантируют объективной оценки технического состояния объекта контроля, кроме того, могут содержать избыточные элементы; и последовательность контрольных операций может быть далекой от оптимальной. Все это приводит к непроизводительным затратам, повышению себестоимости изделия. Следовательно, необходимо разработать формальные методы определения состояния объекта, что особенно важно для сложных изделий. Применение формальных методов, позволяет автоматизировать процесс поиска.

В настоящее, время в большинстве случаев, проектирование сложных объектов ведется без должного учета того, как они будут проверяться и налаживаться в условиях производства и ремонта. Работа по созданию средств диагностики в значительной мере ложится на производственников и эксплуатационников. Объект диагностики можно рассматривать на различных уровнях его организации, причем каждому уровню соответствует своя модель, вид взаимодействия с внешней средой, методы контроля:

а) Алгоритмический уровень - характеризуется функциями, которые выполняет объект и его элементы, видом выполняемых операций, алгоритмом преобразований. Взаимодействие с внешней средой функциональное. Уровню соответствует класс логических состояний РЭА. Модель объекта на этом уровне представлена в виде дискретной, логической модели. Уровню соответствуют методы функционального контроля. В общем случае логическую модель можно описать булевой функцией.

б) Второй уровень - параметрический. Здесь оценивается качество взаимодействия с внешней средой. Это более тонкий уровень. На этом уровне нас интересуют качество процессов преобразований в объекте. Модель объекта - динамическая. Уровню соответствует класс параметрических состояний и методы параметрического контроля.

в) Третий уровень - физический. Он определяется свойствами материало носителя объекта и во взаимодействии с внешней средой и проявляется в виде шума. Физическому уровню соответствует класс физических состояний. Модель объекта на этом уровне представлена физико-химическими свойствами объекта и поведением образующих его материалов при взаимодействии с внешней средой. Уровню соответствуют методы физико-химического контроля.

г) Групповой уровень. Определяется свойствами множества однотипных объектов. Уровню соответствует класс групповых состояний в совокупности однотипных объектов. Модель объекта представлена в виде статистической модели, характеристик. Этому уровню соответствуют методы статистического контроля.

## Функциональное диагностирование

В системах функционального диагностирования подача специальных тестовых воздействий на объект не производится, а поступают только рабочие воздействия, в соответствии с алгоритмом работы объекта. Системы функционального диагностирования используются для решения задач только проверки правильности функционирования и поиска дефектов, нарушающих нормальное функционирование. Такие системы обычно работают в тот момент времени, когда объект работает по назначению.

Аппаратные средства систем функционального диагностирования обычно конструктивно сопряжены с объектом. При этом их называют бортовыми средствами контроля (применимо к подвижным объектам); для технологических объектов – средствами оперативного контроля; для устройств вычислительной техники – средствами встроенного контроля (СВК).

В вычислительной технике применяются сомопроверяемые СВК, которые в состоянии обнаружить неисправности, как диагностируемого объекта, так и собственные. В объектах с аппаратной избыточностью аппаратура, находящаяся в резерве, включается в работу при появлении в объекте устойчивых неисправностей или систематических сбоев. Примером таких устройств являются системы с резервированием, в том числе троированием отдельных элементов или узлов объекта.

При постановке задачи построения системы диагностирования необходимо выделить такие составные части объекта, с точностью до которых необходимо производить поиск дефектов (это могут быть системы, подсистемы, блоки, сменные узлы).

Структура систем функционального диагностирования объекта (ОД)

Имеется объект с “n”-ым количеством сменных блоков, связи между которыми в рабочем режиме не показаны. Каждый сменный блок в общем случае имеет свои встроенные средства диагностирования СД, образующие с ним локальную систему функционального диагностирования ЛСФД. Некоторые параметры ЛСФД, характеризующие работу сменного блока, непрерывно или по внешнему вызову поступают на общее средство диагностирования ОСД общей системы функционального диагностирования ОСФД.

Представленная система организации диагностирования применима как для непрерывных, так и для дискретных объектов.

Различия в принципах построения ЛСФД:

- для непрерывных систем средство ЛСФД представляет собой устройство задания предельно допустимых значений (уставок) контролируемых параметров и сравнение этих значений с фактическими.

- для дискретных объектов ЛСФД реализуются в виде схем встроенного контроля (СВК).

При построении систем, диагностирующих непрерывные объекты, можно выделить два подхода:

- Децентрализованный подход. Встроенное в каждый сменный блок локальное средство диагностирования производит сравнение контролируемых параметров с допустимыми значениями и формирует обобщенный результат в виде сигнала «исправен» или «не исправен». Эти обобщенные сведения о состоянии сменных блоков вступают в ОСД. При возникновении дефекта в одном из сменных блоков в задачи ОСД входит:

- определение неисправного блока;

- указание оператору на этот блок, а в ряде случаев и выбор запасного режима

работы объекта.

- Централизованный подход. Сменный блок снабжается лишь элементами, необходимыми для нормализации контролируемых параметров. Значения параметров в виде аналоговых сигналов поступают в ОСД, где обычно производится аналого-цифровое преобразование параметров, сравнение их с допустимыми значениями и выработка сигналов о состоянии объекта, местоположении дефектных блоков и изменение режимов его (блока) работы.

Следует отметить, что во 2-ом случае ОСД сложнее, чем в 1-ом.

Рассмотрим децентрализованные системы:

Имеется некоторый сменный блок , у которого есть входы Y и выходы Z. В процессе проектирования необходимо определить для каждого из выходных параметров Z области допустимых значений. Эти значения заложены в устройстве задания уставок (УЗУ) в виде верхнего и нижнего пределов каждого из параметров. Сравнение текущих выходных параметров с уставками производится в устройствах сравнения УС. Сигнал логической «1» на выходе соответствующих УС, означает, что данная величина находится в допустимых пределах.

При наличии единиц на всех УС с выходного логического элемента “И” в ОСД поступает сигнал логической единицы, свидетельствуя в данном случае об исправном состоянии данного сменного блока.

УЗУ вырабатывает значение сигналов в зависимости от режима работы сменного блока по сигналу из ОСД. При возникновении дефекта в каком-либо блоке на выходах этого блока появляются недопустимые сигналы, которые в общем случае поступают на вход других исправных сменных блоков. В результате на выходах этих исправных блоков могут появиться сигналы, соответствующие дефектности этих блоков. В связи с этим возникает задача в выявлении первоисточника возникновения недопустимых сигналов, т.е. поиск действительно неисправных блоков. Решение этой задачи возлагается на ОСД.

Неисправен блок , если функция ϕi=f1⋅f2⋅…⋅fi⋅…⋅fn=1.

Если общее средство функционального диагностирования имеет в своем составе ЭВМ, то задача поиска блоков решается с ее помощью. При этом такие уравнения для каждой ЛСФД записываются соответствующими программными способами.

Централизованные системы. Системы функционального диагностирования (СФД) в случае, когда сравнение параметров осуществляется в ОСД, именуются системами оперативного контроля (СОК). Средства СОК осуществляют опрос контрольных точек, характеризующих правильность работы объекта, производят АЦП преобразования с последующим сравнением. При выходе какого-либо из параметров из допустимых пределов, СОК переключаются на контроль параметров, предназначенных для поисков дефектов.

Децентрализованные системы обладает следующими достоинствами:

- децентрализацией средств диагностирования за счет встраивания практически самодостаточных ЛСФД в каждый сменный блок,

- существенное упрощение структуры ОСФД, т.к. диагностирование технического состояния каждого сменного блока производится независимо и одновременно с диагностированием других блоков.

Преимущества централизованных систем:

- меньший объем средств диагностирования за счет централизации операций сравнения.

- дополнительные возможности унификации средств диагностирования.

Схемы встроенного контроля для комбинационных устройств

# Общий вид однолинейной блок-схемы связи дискретного устройства и его схемы встроенного контроля (СВК)  выглядит следующим образом:

Рабочими воздействиями, поступающими на дискретное устройство (ДУ) в процессе выполнения им рабочего алгоритма, являются наборы входных сигналов Х. Соответственно на схему встроенного контроля СВК, наряду с этими воздействиями X, поступают также ответы (выходные сигналы дискретного устройства ДУ). Дискретный объект (или СВК) функционирует правильно, если при каждом входном воздействии ответы ДУ и СВК совпадают. В этом случае СВК должен иметь либо схему, аналогичную ДУ, что оправдано при относительно простой схеме, либо производить сравнение значений Z со значениями таблицы истинности, хранящимися в СВК. Класс логических неисправностей можно задавать через искажения значений в узлах (на входах и выходах элементов).

ДУ называется полностью проверяемыми, если любая их неисправность (любая одиночная логическая неисправность) обнаруживается СВК в момент первого ее появления на выходах Z устройства.

ДУ называется частично проверяемыми, если любая неисправность обнаруживается СВК хотя бы при одном наборе входных воздействий X. При этом такие системы не обязательно фиксируют неисправность при первом ее появлении.

#### Принципы организации самодиагностирования дискретных объектов

В ряде случаев кроме задач функционального диагностирования необходимо эпизодически или периодически производить проверку работоспособности объекта с некоторой заданной глубиной диагностирования, которая больше глубины, обеспечиваемой функциональным диагностированием. В этом случае необходимо тестовое диагностирование, организация которого требует решения задач построения тестов и выполнения систем тестирования. Особую значимость представляет такая организация комплексного обслуживания, при которой средства как функционального, так и тестового диагностирования принадлежат объекту. В этом случае говорят о процессе самодиагностирования. Применение систем самодиагностирования характерно для вычислительных и управляющих машин и комплексов.

После завершения процесса диагностирования неисправный объект необходимо подвергнуть восстановлению, замене или реконфигурации структуры объекта. Если восстановление объекта выполняется автоматически по сигналам систем самодиагностирования, то это называется процессом самовосстановления.

Достоверное самодиагностирование и самовосстановление невозможно без наличия гарантированно работоспособных аппаратных и (или) программных средств, называемых ядром. Обеспечение гарантированной работоспособности ядра требует определенных аппаратных затрат; для уменьшения объема аппаратного ядра на него возлагается минимально достаточное количество функций.

Широко известен принцип расширяющегося ядра, согласно которому ядро должно быть в состоянии проверять работоспособность только некоторой области или части оборудования. На следующем этапе ядро или проверенная область осуществляет диагностирование следующей более обширной области и т.д. При реализации принципа расширяющегося ядра, ядром является всегда одна и та же аппаратура. Такое ядро называют сосредоточенным. В случае, когда любая составная часть объекта может осуществлять проверку других частей, ядро называют распределенным.

Применение методов функционального диагностирования при построении самовосстанавливаемых дискретных объектов

Одним из основных методов увеличения надежности являются методы, основанные на использовании аппаратной избыточности, особенно для объектов со свойством самовосстанавливания. Однако самовосстановление целесообразно только в тех условиях, когда восстановление обслуживающим персоналом невозможно или недостаточно оперативно.

Возможны разные способы организации самовосстановления.

1. самопроверяемые избыточные структуры с переключением питания.

Входные сигналы Х подаются на все копии Р1, Р2, которых в общем случае может быть больше. Выходные сигналы копий через логические элементы ''ИЛИ'' (если при снятом питании на выходах копий устанавливаются сигналы логического нуля) или через элементы ''И'' (если сигналы при отключении питания – ''1'').

Сигналы схем встроенного контроля (СВК) копий f1 и f2 поступают на блок управления и при сбое в работающем блоке выдают сигнал на блок управления (БУ), в результате чего коммутатор К отключает питание одного блока и включает питание другого. После переключения питания неисправный блок может быть подвергнут ручному или автоматическому восстановлению.

Недостатком данной системы является наличие некоторой паузы на переключение питания и невозможность работы для блоков с памятью.

2. Последний недостаток исключен в самопроверяемых избыточных структурах с отключением питания. В этом случае одновременно работают обе копии, а при появлении неисправности одна копия отключается от питания. Однако существует время, определяемое временем работы СВК и коммутатора, в течение которого на выходах объекта Z могут появляться неверные сигналы. Требованием к блокам при таком построении системы является недопустимость (не при каких условиях) появления сигналов логической единицы (логического нуля) при отключенном питании. (схема аналогична схеме с переключением питания).

3. Наряду с рассмотренными выше схемами применяют самопроверяемые избыточные структуры с отключением выходов.

При появлении одиночной неисправности соответствующая СВК устанавливает триггер, в результате чего прохождение сигналов от неисправного блока на выход запрещается. Преимуществом последней схемы является малое время самовосстановления.

Технические средства диагностирования

Разработка системы диагностирования входит в состав процесса создания объекта и выполняется под управлением разработчика объекта. При этом необходимо, чтобы разработка велась таким образом, чтобы головной разработчик объекта мог вносить в систему изменения, вызванные доработками объекта в процессе производства. На предварительном этапе все задачи решаются, исходя  из условия выполнения общего требования готовности (работоспособности) в требуемый момент времени. На втором этапе - на основании используемого диагностического обеспечения, разработанного при проектировании объекта, включающего совокупность оцениваемых показателей, методы их оценки, алгоритмы и программы диагностирования. На данном этапе выбирается элементная база системы диагностирования, разрабатываются этапы.

Предварительный этап

Выбор метода и построения программы диагностирования

Разработка метрологического обеспечения

Определение уровня автоматизации

Разработка структуры

Выбор элементной базы

Разработка принципиальных схем

Создание конструкции

Технические средства диагностирования относятся к измерительно-информационным системам и наряду с аппаратными и программными средствами включают в свой состав эксплуатационно-техническую документацию, состоящую из контрольно-регулировочных и настроечных карт, таблицу поисков дефектов и прочих документов, передаваемых оператору.

Выходная информация, содержащая результат обработки данных, также передается оператору в виде диагноза («годен», «не годен»), либо путем задания процента работоспособности объекта. Высокоэффективными считаются те диагностические процедуры, которые позволяют оценить степень работоспособности объекта в будущем, т.е. содержат элементы прогнозирования.

По степени воздействия на объект технические средства диагностирования различают на:

- активные

- пассивные

Активные средства диагностирования воздействуют на объект, подавая на отведенные для диагностирования входы сигналы, стимулирующие реакции объекта, которые затем оцениваются.

Пассивные средства диагностирования служат для обработки и оценки признаков, характеризующих состояние объекта путем анализа информации, поступающей от него в процессе работы.

По степени автоматизации технические средства диагностирования условно разделяют на:

- ручные,

- автоматизированные,

- автоматические.

К ручным средствам относятся средства, требующие интенсивного участия оператора (осциллографы, генераторы).

Средства, при обслуживании которых оператору отводится роль, связанная с включением, переключением, наблюдением за процессом диагностирования, анализом выданных результатов, относятся к классу автоматизированных.

Класс автоматических систем не предполагает участия оператора в процессе диагностирования.

##### Требования к техническим средствам диагностирования

- Организационно-экономические требования:

- обеспечивать решение выбранного перечня задач,

- менять и развивать структуру средств диагностирования в случае изменения перечня задач,

- производить проектирование, изготовление и эксплуатацию с минимальными затратами.

- Технические требования:

- средства должны обладать высокой надежностью и не должны влиять на работу системы,

- обеспечивать необходимую достоверность диагностирования,

- обеспечивать оперативную постановку диагноза,

- обладать необходимой совместимостью с объектом диагностирования и помехоустойчивостью,

- значение сигналов в каналах связи (по возможности) должны быть нормализованы и унифицированы.

- Конструктивные требования:

- конструкция должна обеспечивать высокую ремонтопригодность за счет использования блочно-модульных принципов,

- построение средств диагностирования должно базироваться на использовании стандартных унифицированных блоков и узлов,

- должны размещаться в заданных объемах.

- Эксплуатационные требования:

- минимальное число регулировок и калибровок в процессе эксплуатации,

- простота эксплуатации,

- современный уровень эргономики.

###### Основные показатели технических средств диагностирования

Показатель надежности.

Включает в себя комплексный показатель: коэффициент готовности.

представляет собой вероятность того, что техническое средство диагностирования окажется работоспособным в произвольный момент времени.

- время восстановления (среднее)

- время наработки на отказ.

Параметр потока отказов – ожидание числа отказов за единицу времени.

Вероятность безотказной работы – вероятность того, что объект будет функционировать без отказов в пределах заданной наработки на отказ.

Инструментальная достоверность средств диагностирования характеризует правильность оценки работоспособности объекта.

Производительность определяется временем, затрачиваемым на постановку диагноза или количеством объектов, диагностируемых за выбранный интервал времени.

Внешние аппаратные средства диагностирования

Внешними аппаратными средствами диагностирования являются средства, конструктивно выполненные отдельно от объектов диагностирования. Они служат для тестового диагностирования объектов в процессе производства при ремонте, а также при модернизации этих объектов.

Внешние средства диагностирования делят на:

- специализированные,

- универсальные.

Специализированные средства позволяют диагностировать небольшое число объектов.

Универсальными средствами являются средства, работающие по сменной программе и благодаря этому пригодны для диагностирования многих типов объектов.

Различают ручные, автоматизированные и автоматические внешние аппаратные средства.

Ручные средства чаще являются специализированными. Их применение оправдано при реализации небольшого числа проверок простых объектов. Такие средства не гарантируют получения объективного диагноза из-за зависимости квалификации оператора. Также они не обеспечивают высокой скорости процесса диагностирования.

Автоматические специализированные средства обеспечивают высокую производительность и достоверность, однако имеют следующие недостатки:

- необходимость проведения разработки средств диагностирования одновременно с разработкой объектов,

- смена средств диагностирования требует переобучения персонала,

- применение специализированных средств затрудняет централизацию операций диагностирования и препятствует снижению количества обслуживающего персонала.

Универсальные автоматические внешние средства позволяют исключить многие недостатки, присущие специализированным средствам, и обеспечивают сокращение сроков освоения новых объектов за счет исключения этапа разработки средств диагностики. Кроме того, сокращается объем средств диагностирования по отношению к объему выполняемых ими операций, снижение скорости, уменьшение времени и труда, затрачиваемых на диагностирование, увеличение объективности диагноза, снижение требований к квалификации персонала.

Средства тестового диагностирования должны иметь в своем составе 3 основных группы устройств:

- устройства для хранения алгоритмов диагностирования,

- устройства для реализации этих алгоритмов,

- устройства для анализа и выдачи результатов диагностирования.

В 80-х годах была создана серия внешних автоматических средств диагностирования (Пума), которая обеспечивала возможность диагностирования широкого спектра устройств по закладываемым в нее алгоритмам.

В настоящее время применяются средства диагностирования, сопряженные с ЭВМ или представляющие собой специализированные контроллеры.

Приложение 1

Методика наладки электропривода постоянного тока (на примере электропривода ''Мезоматик-5'')

Перед отгрузкой заказчику все ЭП подвергаются тщательной наладке и контролю на заводе. В приводе могут возникнуть отдельные неполадки, связанные с транспортировкой или с неправильно выполненным монтажом.

Первоначальный пуск ЭП выполняется следующим образом:

- Выполнить монтаж внешних соединений в соответствии со схемой.

- Провести внешний осмотр всех компонентов привода (проверить разъемы печатных плат преобразователя).

- Подать напряжение на катушку электромагнитного тормоза и растормозить двигатель.

- По возможности проверить работоспособность двигателя от какого-либо источника.

- Перед включением преобразователя проверить фазировку питающих напряжений, а также величины этих напряжений (некоторые преобразователи имеют в своем составе защиту от неправильного чередования фаз; при отсутствии такой защиты при неправильном чередовании фаз синхронизация СИФУ будет неправильна).

- Включить питание привода, убедиться, что на клеммах преобразователя якоря и преобразователя возбуждения имеется трехфазное питающее напряжение.

- Подключить вместо якорной цепи двигателя мощное сопротивление соответствующего номинала сопротивления и мощности.

- Для наладки преобразователя при отключенном якоре необходимо снять блокировки, которые не позволят проводить наладку (блокировка от обрыва тахогенератора, от ошибки в цепи возбуждения и т.д.).

- Проверить напряжение источника питания системы управления, регулирования ( В). При необходимости подстроить питающее напряжение с точностью до  В.

- Проверить напряжение  В.

- Проверить работу задатчика  интенсивности ЗИ:

- подключить источник задающего сигнала ,

- проверить балансировку выходного напряжения ЗИ, т.е. при нулевом входном сигнале установить на выходе ЗИ напряжение в пределах 0±0,005В; проверить симметричность выходного сигнала ЗИ,

- подключить осциллограф, подать максимальное задающее напряжение скачком на выход ЗИ и настроить требуемое время пуска.

- Проверить работу регулятора скорости РС:

- произвести балансировку выходного напряжения, для чего необходимо закоротить конденсатор в цепи обратной связи ПИ-регулятора и установить на выходе регулятора напряжение  0±0,005 В при нулевом входном сигнале,

- установить необходимый коэффициент усиления РС (k=25). Установить максимальную величину ограничения выходного напряжения РС.

- Проверить работу РС при противоположной полярности задающего напряжения.

- Проверить работу РС в режиме ПИ-регулятора с помощью осциллографа.

- Проверка работы регулятора тока РТ аналогична методике настройки РС; произвести настройку коэффициента усиления  пропорциональной части регулятора при входном напряжении 0±0,005В (для ЭП ''Мезоматик'' значение этого коэффициента 0.1).

- Проверить работу СИФУ. Для этого необходимо:

- установить фазовый сдвиг синхронизирующего напряжения на  по отношению к сетевому напряжению; точность установки 0.5 эл.гр.,

- проконтролировать наличие и форму пилообразных напряжений в соответствующих точках, выставить амплитуду этого напряжения в 10 В.,

- установить начальный угол управления (для ''мезоматика'' 115 эл.гр.), установить на входе нулевое задание по скорости и наблюдать фазовый сдвиг импульсов управления.,

- установить минимальный угол управления, подав на вход РС максимальное задание при отключенной обратной связи по скорости (для ''мезоматика'' - 27 эл.гр.),

- установить ограничение максимального угла регулирования в инверторном режиме (для ''мезоматика'' - 170 эл.гр.); установка этого параметра осуществляется путем реверсирования задающего напряжения ,

- проверить наличие импульсов управления на вторичных обмотках импульсных трансформаторов, а для реверсивных приводов убедиться, что смене полярности задающего скорость сигнала, импульсы управления должны появляются на соответствующих трансформаторах.

- Проверить работу преобразователя при активной нагрузке. Осуществляется подачей на вход ЗИ низкого задающего напряжения порядка 0,5-1 В. При этом наблюдают диаграмму выходного напряжения выпрямителя. При трехфазной мостовой схеме выпрямителя частота пульсаций выходного напряжения должна составлять 300 Гц, при этом картинка должна иметь одинаковые пульсации при работе на разных фазах. Несимметрия импульсов управления в приводе приведет к повышенным пульсациям тока в якорной цепи, а также к несимметрии потребляемых из сети токов.

- В приводах с раздельным управлением проверить работу датчика нулевого тока путем сверки диаграмм в контрольных точках соответствующими тестовыми диаграммами.

- Подключить якорную обмотку двигателя.

- Плавно увеличивая напряжение на входе, убедиться, что двигатель пускается без рывков, а его скорость регулируется.

- Установить ограничение максимальной величины тока, для чего затормозить механически двигатель или отключить цепь возбуждения. Подавая на вход ЗИ максимальное напряжение разной полярности +10 и –10В, установить с помощью подстроечного резистора токоограничения - величину  . Проверить, и при необходимости настроить переходный процесс тока так, чтобы величина перерегулирования и время нарастания соответствовало бы соответствующей ''настройке'' контура тока.

- Произвести наладку преобразователя возбуждения. Для этого проконтролировать величину питающего напряжения В, проверить работу регулятора тока возбуждения, установить необходимый коэффициент передачи и проверить правильность работы СИФУ. Установить требуемое значение тока возбуждения и установить минимальное значение тока возбуждения для приводов с двухзонным регулированием. Осуществить плавный разгон двигателя для номинальной частоты вращения. Убедиться в правильности работы вентилятора принудительного охлаждения.

- Проверка систем защиты и диагностики. Необходимо отрегулировать действие защиты от перенапряжений, для чего плавно повышают напряжение задания; устанавливают на электродвигателе U=450 В (   В), далее потенциометром уставки срабатывания защиты добиваются ее срабатывания. Затем еще раз убеждаются, что защита срабатывает при U=450В.

- Аналогично отрегулировать действие защиты от понижения тока возбуждения и максимального тока якоря.

- В приводах с блоком нелинейного токового ограничения  необходимо убедиться, что ограничение тока наступает при превышении определенной скорости.

- Проверить действия защиты пропадания или неправильного чередования фаз. Для этого отключить вторичные обмотки синхронизирующих трансформаторов от входов синхронизации или закоротить входы компараторов соответствующих плат.

- Проверить действие защиты от обрыва цепи тахогенератора. Для этого установить небольшую скорость привода (20-30% от номинала), а затем отключить цепь тахогенератора.

- Произвести проверку, а при необходимости и настройку сигнализации снижения и чрезмерного увеличения тока, неравенства заданной скорости и реальной и т.д.

- Проверить работу привода на х.х., в том числе с реверсированием во всем диапазоне рабочих частот вращения. Затем произвести эти опыты под нагрузкой. При этом необходимо снимать осциллограммы переходных процессов (кривые скорости). При необходимости подстроить коэффициенты усиления, постоянной времени РС.

В некоторых приводах, в частности размер 2М, для поиска неисправных блоков используется система сигнатурного контроля. Срабатывание элементов встроенного контроля (являющегося результатом какого-то дефекта) индицируется светодиодами, указывающими на неисправный блок. Его необходимо извлечь и с использованием сигнатурного анализатора произвести поиск неисправного элемента.

Сигнатурный анализатор является средством неавтоматизированного тестового диагностирования. Генерирует тестовые сигналы, имитирующие работу поверяемого блока, а задача оператора состоит в сравнении получаемых на осциллографе диаграмм с типовыми. При несоответствии специальные таблицы указывают на неисправный элемент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СИСТЕМЫ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ  СОВРЕМЕННЫХ  АВТОМОБИЛЕЙ

Первые системы самодиагностики на автомобилях появились в начале 80-х годов. Такое появление было обусловлено тем, что в автомобилях появились микропроцессорные системы управления.

Входным сигналом для системы управления является сигнал датчика или переключателя, а выходным – сигнал управления каким-либо исполнительным механизмом. Как правило, все эти сигналы являются электрическими. В самом электронном блоке существует такая система, которая способна анализировать электрические параметры коммутируемых цепей и входных сигналов. При выходе этого параметра из заданного диапазона величин, в специальную ячейку памяти (ЗУ) электронного блока управления (ЭБУ) заносится код соответствующей ошибки. Для того чтобы его считать, необходимо располагать специальным устройством – диагностическим сканером. Устройство подключается к диагностическому выводу, который соединен с ЭБУ.

На современных автомобилях имеется более 10 диагностируемых ЭБУ. В силу того, что модели современных автомобилей имеют шинную структуру (мультиплексную систему электрооборудования), диагностика всех ЭБУ осуществляется через один провод. Одна шина позволяет связать один центральный (задающий) модуль с большим числом независимых ЭБУ. Все отдельные элементы подсоединяются параллельно к собирательному проводу или проводу шины.

Мультиплексирование - это процесс преобразования и передачи нескольких полезных сигналов (двух и более видов или форматов) по одному физическому каналу (проводнику). Этот способ передачи данных и команд довольно длительное время существовал в системах связи и впервые появился в автомобильных штатных сетях управления и диагностики в начале 80-х. Простой вариант мультиплексных линий применялся в системах дверной автоматики, где сигнальные команды отпирания и запирания стали передавать по единому проводнику, заменив, таким образом, несколько линий передачи электрических сигналов к реле и исполнительным механизмам. Приблизительно десять лет спустя эти системы развились до сложных сетей, в которых десятки сложных команд и сообщений стали одновременно транслировать по одинарному или парному электрическому проводнику.

Автоконструкторы хорошо понимают, что в их сегодняшнем стремлении взять все узлы и процессы в автомобиле под жесткий контроль автоматики альтернативы мультиплексным системам не видно. Ведь, помимо повышения "технологичности" сборки, они дают и заметную экономию материалов (проводов и кабелей), которая, по подсчетам, достигает 35 - 45 кг с каждого автомобиля.

На автомобиле существует несколько различных по исполнению шин связи. Все шины имеют линейную структуру, т.е. на одном информационном канале находится сразу несколько ЭБУ. Для каждой шины характерно наличие одного задающего блока (Master) и нескольких подчиненных (Slave) блоков. Как правило, сообщения поступают от задающего блока к остальным. Сообщение – это последовательность логических нулей и единиц определенной, стандартной длинны. Сообщение состоит из заголовка (Header), основной части (Data) и поля проверки (CRC field). В заголовке содержится информация о типе сообщения, его срочность, а также от кого и кому оно принадлежит. В поле Data может содержаться команда на активацию какого-нибудь исполнительного механизма или запрос на предоставление информации, например, данные измерений датчика. В последнем случае блок Slave сам передает информацию по шине. Так как все блоки шины находятся фактически на одном информационном проводе, то возможны конфликты или столкновения нескольких сообщений различных ЭБУ. Для того, что отношения были регламентированы, используется специальный протокол обмена данными, который позволяет упорядочить обмен информацией внутри шины. Т.е. сообщение, переданное по шине, принимают все блоки, а отвечает на него только тот, для которого оно предназначается. Используется так называемый последовательный доступ к среде. Поле CRC содержит контрольную сумму сообщения, используемую для проверки правильности прохождения и чтения сообщения.

Скорость передачи данных достигает 100 Кбит/сек (CAN шина). В ней используется два провода (витая пара) CAN-low и CAN-high. Номинал составляет 1,5 и 3,5В соответственно (рис. 1).

Рис. 1

Два провода используется для обеспечения должной электромагнитной совместимости.

Все остальные шины (K, I, D, P-Bus) передают информацию со скоростью 9,6 кбит/сек, используют один провод для передачи и два уровня напряжения: 0 и 10В.

Первые контроллеры, работающие по протоколу CAN (Controller Area Network) появились в 1989 году. CAN является универсальной шиной последовательной передачи данных, которая используется не только в автомобильном транспорте, но и на крупных производствах, в промышленности.

Протокол CAN позволяет осуществлять одновременный доступ к шине различных устройств. Если более, чем одно устройство осуществляет доступ к шине, то требуется разрешение конфликта (арбитраж). Метод доступа к шине, используемый в CAN, называется CSMA/CD+AMP (Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection and Arbitration on Message Priority). Это означает одновременный доступ к среде с распознаванием конфликтов и их разрешением на основании приоритета сообщения.

Приоритет сообщения прописывается в идентификаторе. Когда шина находится в режиме ожидания, различные устройства могут начать передачу сообщения. При этом передающее устройство принимает информацию с шины, бит за битом, и сравнивает ее с передаваемой.

Информационное сообщение CAN начинается c бита Start of Frame (SOF) для жесткой синхронизации всех узлов (устройств). Следующее поле Arbitration отображает содержание и приоритет сообщения. Поле Control описывает главным образом количество байтов информации, содержащихся в сообщение. Cyclical redundancy check (CRC) осуществляет контроль параметров диагностируемого модуля. В течении Acknowledgement (ACK) - уведомление об успешном приеме данных, генерируемое получателем пакетов – передатчик посылает соответствующий бит. Любой узел, который принял сообщение без ошибок, подтверждает корректный прием сообщения. Биты End of Frame (EOF) означают конец информационного сообщения CAN. Между двумя сообщениями должно быть поле прерывания (Intermission), состоящие из 3-х  битов.

Так, например, в автомобилях БМВ шиной CAN-Bus связаны блоки, управляющие силовой установкой автомобиля и ходовой частью. Это блок управления двигателем, АКПП и антиблокировочной системой/системой контроля устойчивости.

Так как на автомобиле реализовано несколько различных шин, работающих с различной скоростью и по различным протоколам, то необходимо устройство, способное связать эти шины в единое целое, в единую мультиплексную систему автомобиля. Такое устройство называется центральным межсетевым преобразователем. Оно связывает шины I,K и D-Bus. CAN-Bus обменивается информацией с другими шинами через D-Bus.

Роль межсетевого преобразователя играет блок комбинации приборов (IKE). Он является центральным звеном мультиплексной системы автомобиля.

.

В автомобиле при включенном зажигании все блоки управления должны реагировать при диагностике. Через ЭБУ комбинации приборов (IKE) шины в состоянии обмениваться между собой. Комбинация приборов является межсетевым преобразователем. Она имеет электронную часть для всего процесса формирования сигнала и математической обработки данных. ЭБУ IKE является управляющим модулем для шин I-/K-Bus. Для шины D-Bus он является преобразователем, который преобразует формат сообщений шин I-/K-Bus в формат сообщений шины D-Bus. Далее эти сообщения могут быть распознаны диагностической системой DIS. Межсетевой преобразователь посылает и принимает данные от всех модулей и ЭБУ, связанных с ЭБУ комбинации приборов по системам шин связи. Если, например, на мультиинформационном дисплее активизируется функция автономной систем вентиляции, это сообщение передается по шине I-Bus, через ЭБУ IKE далее по шине K-Bus к системе отопления и вентиляции, которая затем выполняет свою функцию. При этом передаются только данные, которые согласно адресу определены для другой шины.

Аналогичным образом осуществляется диагностика. Запрос от DIS (Diagnostic Information System – диагностическая информационная система)  через шину D-Bus передается от IKE по нужной шине до адресата. Информация от адресата по такому же пути попадает обратно в DIS, где расшифровывается и выводится на экран. Адресатом является диагностируемый ЭБУ. Большинство ЭБУ обладают следующими возможностями самодиагностики: запоминают состояния и текущие параметры в момент возникновения неисправности, позволяют производить активацию исполнительных механизмов, выводят данные в режиме реального времени. Вся информация от ЭБУ передается по шинам в цифровом виде к системе DIS.

На автомобилях БМВ установлена система автоматической диагностики. Она служит средством информирования водителя и выводит на текстовый дисплей блока индикаторов IKE сообщения и тем самым информирует водителя о выходе из строя важных систем, а также дает необходимые указания и предупреждения.

Система автоматической диагностики в составе модуля контроля освещения (LCM) контролирует собственные датчики и распознает, когда есть необходимость в передаче сообщения. Тогда она посылает сообщение к IKE/комбинации приборов с запросом на вывод сообщений на текстовый дисплей. Так-же контролируются следующие датчики:

·        Термодатчик, датчик уровня масла;

·        Выключатель сигнальной лампы уровня тормозной жидкости;

·        Выключатель сигнальной лампы уровня охлаждающей жидкости;

·        Выключатель сигнальной лампы уровня жидкости в бачке омывателя.

Кроме того, LCM связан проводом передачи данных с ЭБУ двигателя (DME). Также система автоматической диагностики получает сообщения о неисправности ламп. Она также анализирует сообщения от других ЭБУ, которые приходят по шине I-Bus, и посылает IKE/комбинации приборов соответствующий запрос.

Некоторые сообщения сопровождаются звуковым сигналом. Звуковой сигнал может формироваться не всегда, даже вместе с одним и тем же сообщением. Это зависит от важности и количества сообщений, пришедших ранее.

В данной системе возможны следующие текстовые сообщения автоматической диагностики:

·        Проверить уровень масла в двигателе.

·        Проверить уровень тормозной жидкости;

·        Низкий уровень омывающей жидкости;

·        Проверить уровень охлаждающей жидкости;

·        Аварийная программа двигателя. (Когда распознается какая-либо неисправность, происходит переход на аварийную программу с заметным снижением мощности двигателя.)

·        Пристегнуть ремень безопасности. Сообщение появляется, когда ремень безопасности не пристегнут.

·        Аварийный режим управления коробкой передач. При появлении неисправности в блоке управления КПП·

Отпустить стояночный тормоз. Если автомобиль поставлен на стояночный тормоз, то сообщение об этом выдается при превышении скорости 5 км/ч;

·        Проверить тормозные накладки;

·        Температура охлаждающей жидкости;

·        Стоп! Давление масла в двигателе;

·        Дверь открыта. Это сообщение выдается при открытой двери водителя, переднего пассажира или задней двери, когда скорость превышает 5 км/ч;

·        Багажник открыт. Это сообщение выдается при открытой крышке багажника, когда скорость в первый раз превышает 5 км/ч;

Если имеет место неисправность ламп наружного освещения, выводится соответствующие сообщение с указанием светового прибора, который следует проверить.