Вариант 02

### Тема № 1  Организация технологического нормирования труда

Произвести обработку данных фотографии рабочего дня, зафиксированной в таблице №5. По данным таблицы №5 определить продолжительность каждого элемента времени на выполнение технологической операции и произведенную индексацию затрат времени. Оформить в виде таблицы №2.

Составить сводку одноименных затрат времени (таблица №3).

Составить фактический и нормативный баланс рабочего дня (таблица №4).

Произвести расчет показателей использования рабочего времени и возможного повышения производительности труда.

Таблица №2 Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего дня

| Что наблюдалось | Текущее время | Продолжительность, мин | Индекс затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало наблюдения | 7.00 | - | - |
| Опоздал на работу | 7.01 | 1 | ПР-1 |
| Раскладывает инструмент | 7.04 | 3 | ОО-1 |
| Знакомится с работой | 7.09 | 5 | ПЗ-1 |
| Работает | 7.50 | 41 | ОП |
| Меняет резец | 7.53 | 3 | ТО-1 |
| Работает | 8.17 | 24 | ОП |
| Ушел по личным делам | 8.20 | 3 | ПР-3 |
| Работает | 8.39 | 19 | ОП |
| Ожидает заготовок | 8.42 | 3 | ПО-3 |
| Работает | 9.10 | 28 | ОП |
| Отдыхает | 9.17 | 7 | ОТ-1 |
| Работает | 9.52 | 35 | ОП |
| Меняет резец | 9.55 | 3 | ТО-1 |
| Читает газету | 9.56 | 1 | ПР-6 |
| Инструктаж мастера | 9.59 | 3 | ПЗ-2 |
| Работает | 10.48 | 49 | ОП |
| Работает (брак) | 10.50 | 2 | НР-2 |
| Работает | 10.53 | 3 | ОП |
| Уходит мыть руки | 11.00 | 7 | ПР-3 |
| Обед | 11.00-12.00 | - | - |
| Работает | 13.00 | 60 | ОП |
| Отсутствует ток | 13.05 | 5 | ПО-7 |
| Работает | 13.45 | 40 | ОП |
| Ожидает наладчика | 13.50 | 5 | ПО-6 |
| Подналадка станка | 14.05 | 15 | ТО-2 |
| Работает | 14.50 | 45 | ОП |
| Сметает стружку | 14.51 | 1 | ТО-3 |
| Меняет резец | 14.53 | 2 | ТО-1 |
| Работает | 15.36 | 43 | ОП |
| Разговор с соседом | 15.37 | 1 | ПР-4 |
| Работает | 15.53 | 16 | ОП |
| Убирает рабочее место | 16.00 | 7 | ОО-1 |
| Конец наблюдений | 16.00 | - | - |

Таблица №3 Сводка одноименных затрат времени

| Что наблюдалось | Индекс | Наблюдаемое время, мин | Количество | Суммарное время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работает | ОП | 41,24,19,28,35,49,3,60,40,45,43,16 | 12 | 403 |
| Знакомится с работой | ПЗ-1 | 5 | 1 | 5 |
| Инструктаж мастера | ПЗ-2 | 3 | 1 | 3 |
| Убирает рабочее место | ОО-1 | 3, 7 | 2 | 10 |
| Меняет резец | ТО-1 | 3, 3, 2 | 3 | 8 |
| Подналадка станка | ТО-2 | 15 | 1 | 15 |
| Сметает стружку | ТО-3 | 1 | 1 | 1 |
| Отдыхает | ОТ-1 | 7 | 1 | 7 |
| Работает (брак) | НР-2 | 2 | 1 | 2 |
| Ожидает заготовок | ПО-3 | 3 | 1 | 3 |
| Ожидает наладчика | ПО-6 | 5 | 1 | 5 |
| Отсутствует ток | ПО-7 | 5 | 1 | 5 |
| Опоздал на работу | ПР-1 | 1 | 1 | 1 |
| Ушел по личным делам | ПР-3 | 3, 7 | 2 | 10 |
| Разговор с соседом | ПР-4 | 1 | 1 | 1 |
| Читает газету | ПР-6 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Итого: | 480 |

Таблица №4 Баланс рабочего дня по данным приведенной фотографии

| Индекс | Элементы рабочего времени | Фактический |  | Нормальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. | % | мин. | % |
| ОП | Оперативное время | 403 | 84,0% | 430,1 | 89,6 |
| ПЗ | Подготовительно-заключительное время | 8 | 1,7% | 16,8 | 3,5 |
| ОО | Время организационного обслуживания | 10 | 2,1% | 11,0 | 2,3 |
| ТО | Время технического обслуживания | 24 | 5,0% | 12,5 | 2,6 |
| ОТ | Время перерыва на отдых | 7 | 1,5% | 9,6 | 2,0 |
| НР | Время непроизводственной работы | 2 | 0,4% | - | - |
| ПО | Время перерыва, независящее от рабочего | 13 | 2,7% | - | - |
| ПР | Время перерыва, зависящее от рабочего | 13 | 2,7% | - | - |
|  | Итого: | 480 | 100% | 480 | 100% |

Расчет показателей использования рабочего времени и возможного повышения производительности труда:

Коэффициент возможного уплотнения рабочего дня –КУПЛ=ТПТСМ⋅100,

где ТП– суммарное время устранимых потерь, выявленных по фотографии рабочего дня,

ТСМ – продолжительность смены.

КУПЛ=28480⋅100=5,8.

Коэффициент возможного повышения производительности труда за счет уплотнения рабочего дня –КПТ=ОПН−ОПФОПН⋅100,

где ОПН, ОПФ– продолжительность оперативной работы по нормальному и фактическому балансу рабочего дня.

КПТ=430,1−403430,1⋅100=6,3.

Выводы:

Из таблицы №4 видно, что оперативное время фактического баланса рабочего дня меньше оперативного времени нормативного баланса.

Расчет показателей использования рабочего времени и возможного повышения производительности труда показал, что фактическая производительность труда может быть увеличена. Это возможно за счет сокращения времени устранимых потерь рабочего дня, таких как время непроизводственной работы и перерывы, зависящие и независящие от рабочего.