Вариант 1.8

### Тема № 4  Организация поточного производства

Непрерывно-поточные линии

Задача: Рабочий конвейер предназначен для сборки блоков управления. Процесс сборки характеризуется следующими данными (табл.7). При выполнении второй операции возможны отклонения фактических затрат времени от нормы в пределах 0,7 – 1,3 от t. Определить такт линии, число рабочих мест, их загрузку, рассчитать основные параметры конвейера (скорость движения, длину рабочей зоны операции, длину рабочей зоны конвейера, длину ленты и длительность цикла сборки). Остальные исходные данные представлены в табл.8.

Исходные данные

Таблица 7                                                                   Таблица 8

| № операции | Норма времени ti, мин |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 |  | Программа выпуска деталей за смену Nвып, шт | 420 |
| 2 | 8,0 |  | Шаг конвейера lо, м | 1,2 |
| 3 | 5,2 |  | Регламентированные перерывы за смену f, мин | - |
| 4 | 2,3 |  | Технологические потери, % от программы запуска | 1,5 |
| 5 | 2,6 |  | Радиус приводного устройства r, м | 1,7 |

Определяем такт линии:

τ=FД−fРNЗАП=480−0426=1,1 (шт./мин),

где FД– действительный фонд времени работы линии за период выполнения задания;

fР– регламентированные перерывы в работе линии для отдыха рабочих;

NЗАП – программа запуска деталей на рассчитываемый период.

NЗАП=NВЫП⋅100100−а=420⋅100100−1,5=426 (шт.),

где NВЫП– программа выпуска деталей;

а – технологические потери (брак).

Расчетное количество рабочих мест на каждой операции поточной линии –cРi=tiτ

cР1=1,31,1=1,2 (шт.);                                             cР4=2,31,1=2,1 (шт.);

cР2=81,1=7,3 (шт.);                                             cР5=2,61,1=2,4 (шт.);

cР3=5,21,1=4,7 (шт.).

Принятое число рабочих мест на каждой операции поточной линии:

cПР1=2 шт.;                      cПР4=3 шт.;

cПР2=8 шт.;                     cПР5=3 шт.

cПР3=5 шт.;

Коэффициент загрузки рабочего места (станка) – КЗi=cРicПРi

КЗ1=1,22=0,6;                                    КЗ4=2,13=0,7;

КЗ2=7,38=0,9;                                   КЗ5=2,43=0,8.

КЗ3=4,75=0,9;

Скорость движения конвейера:

V=l0τ=1,21,1=1,1(м/мин).

Рабочая зона каждой операции – lРi=l0⋅cПРi

lР1=1,2⋅2=2,5(м);                         lР4=1,2⋅3=3,5(м);

lР2=1,2⋅8=9,5(м);                         lР5=1,2⋅3=3,6(м).

lР3=1,2⋅5=6(м);

Резервная (дополнительная) длина зоны операции:

lРЕЗ2=l0⋅Δ2=1,2⋅2=2,5(м),

где Δ2 – число резервных делений, которое нужно прибавить к lРi.

t2MIN=0,7⋅8=5,6 (мин); t2MAX=1,3⋅8=10,4(мин) – минимальная и максимальная продолжительность i-ой операции.

t2СР=t2MAX+t2MIN2=10,4+5,62=8(мин);

Δ2=t2MAX−t2СРτ=10,4−81,1=2(шт.).

Общая длина рабочей зоны операции – lОБЩi=lРi+lРЕЗi=l0⋅cПРi+Δi

lОБЩ1=2,5(м);                                         lОБЩ4=3,5(м);

lОБЩ2=9,5+2,5=12(м);                         lОБЩ5=3,5(м).

lОБЩ3=6(м);

Длина рабочей части конвейера:

LРАБ=l0⋅i=1mcПРi+Δi=i=1mlРi+i=1klРЕЗi,

где m – число операций, выполняемых на поточной линии;

k – число операций с резервными зонами.

LРАБ=2,5+12+6+3,5+3,5=27,5(м).

Длина всей ленты конвейера:

LЛ=2⋅LРАБ+2⋅π⋅r=2⋅27,5+2⋅3,14⋅1,7=65,5 (м).

Длительность производственного цикла изготовления одной детали:

ТЦ=τ⋅i=1mcПРi+i=1klРЕЗiV=1,1⋅(2+8+5+3+3)+2,51,1=25,5(мин).